Собрание депутатов Мезенского МУНИЦИПАЛЬНого округа АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва (двадцатая внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 октября 2024 года 	№ 276

г. Мезень Архангельская область

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Мезенского муниципального округа Архангельской области

В соответствии с пунктом 26 статьи 1, частью 3 статьи 8, статьей 29.1, частями 4, 5 статьи 29.2, статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Собрание депутатов Мезенского муниципального округа Архангельской области 
р е ш а е т:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Мезенского муниципального округа Архангельской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов муниципального образования «Мезенский  муниципальный  район» пятого созыва от 12.12.2017 № 340-350.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального  образования «Мезенское» четвертого созыва от 01.11.2017 № 51, решение Совета депутатов муниципального образования «Каменское» четвертого созыва от 28.11.2017 № 68.

Председатель Собрания депутатов

Мезенского муниципального округа                                                     М.В. Жидких

Глава Мезенского муниципального округа                                            В.А. Авдеев

Приложение

к решению Собрания депутатов

Мезенского муниципального округа

Архангельской области

от 17.10.2024  № 276

МЕСТНЫЕ  НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Мезенского муниципального округа

Архангельской области

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основная часть		6

1.1.	Общие положения	6

1.2.	Расчетные показатели для МНГП	7

1.3.	Приложения к основной части	24

1.3.1.	Перечень нормативно-правовых актов и иных документов	24

1.3.2.	Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования	26

1.3.3.	Перечень используемых сокращений	27

2.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части	28

2.1.	Результаты анализа территориальных особенностей Мезенского муниципального округа Архангельской области, влияющих на установление расчетных показателей	28

2.1.1.	Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа										28

2.1.2.	Виды объектов местного значения муниципального округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования	30

2.2.	Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части	31

3.	 Правила и область применения расчетных показателей	42

3.1.	Область применения расчетных показателей	42

3.2.	Правила применения расчетных показателей	42

Основная часть

  - Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Мезенского муниципального округа Архангельской области (далее – МНГП Мезенского муниципального округа, МНГП муниципального округа) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Мезенского муниципального округа Архангельской области объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

При разработке МНГП Мезенского муниципального округа решаются следующие задачи:

1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования Мезенского муниципального округа, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Мезенского муниципального округа;

3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Мезенского муниципального округа.

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

- электро-, тепло- и водоснабжение населения, водоотведение;

- водный, автомобильный и велосипедный транспорт;

- автомобильные дороги местного значения, парковки и дорожный сервис;

- образование;

- физическая культура и массовый спорт;

- утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

- гражданская оборона;

- культура и искусство;

- массовый отдых и оздоровление;

- погребение;

- сельское хозяйство;

- связь, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание;

- деятельность органов местного самоуправления;

- архивное дело;

- жилищное строительство;

- озеленение территории и благоустройство;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- обеспечение охраны порядка.

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Мезенского муниципального округа для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:

- численность населения;

- вид (категория) населенного пункта: городской и сельские населенные пункты.

При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории Мезенского муниципального округа.

  - Расчетные показатели для МНГП

Таблица 1.1

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1] | Город Мезень | Без стационарных плит, без кондиционеров |  |  | 1360 |
|  |  |  |  | Без стационарных плит, с кондиционерами |  |  | 1600 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров |  |  | 1680 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами |  |  | 1920 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Без стационарных плит, без кондиционеров |  |  | 950 |
|  |  |  |  | Без стационарных плит, с кондиционерами |  |  | 1120 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров |  |  | 1350 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами |  |  | 1540 |
| Объекты теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление, Вт/(куб. м°C сут.) | Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [3] |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь здания, кв. м | количество этажей |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 50 | 0,579 | - | - |  |
|  |  |  | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
|  |  |  | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
|  |  |  | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
|  |  |  | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
|  |  |  | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
|  |  |  | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
|  |  |  | Для многоквартирных жилых и общественных зданий |  |  |  |  |
|  |  |  | Типы зданий | количество этажей |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Жилые, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 |
|  |  |  | Общественные, кроме перечисленных ниже | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 |
|  |  |  | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 |
|  |  |  | Дошкольные учреждения | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - |
|  |  |  | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 |
|  |  |  | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. [4] | При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 140 |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел. | При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 140 |
| Примечания: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров. 2. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. 3. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции. 4. Выбор объема водопотребления в указанных пределах должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 5. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 6. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 7. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области водного, автомобильного и велосипедного транспорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |
| Пристани, причалы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 3 |  |  |
| Паромные переправы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |
| Автостанции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |  |  |
| Велосипедный транспорт |  |  |  |  |  |
| Велосипедные дорожки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетная скорость движения, км/ч | При новом строительстве |  | 25 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 15 |
|  |  | Ширина проезжей части для однополосного одностороннего движения, м | При новом строительстве |  | 1,0 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 0,75 |
|  |  | Ширина проезжей части для двухполосного одностороннего движения, м | При новом строительстве |  | 1,75 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 1,5 |
|  |  | Ширина проезжей части для двухполосного движения со встречным движением, м | При новом строительстве |  | 2,5 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 2,0 |
|  |  | Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | Ширина пешеходной дорожки |  | 1,5 |
|  |  |  | Ширина велосипедной дорожки | При новом строительстве | 2,5 |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | 1,5 |
|  |  | Ширина велопешеходной дорожки, м | При новом строительстве (при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч) |  | 2,5 |
|  |  |  | В стесненных условиях (при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч) |  | 2,0 |
|  |  | Ширина полосы для велосипедистов, м | При новом строительстве |  | 1,2 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 0,9 |
|  |  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 |  |  |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м | При отсутствии виража | При новом строительстве | 30 |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | 15 |
|  |  |  | При устройстве виража | При новом строительстве | 20 |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | 10 |
|  |  | Наименьший радиус вертикальных кривых, м | Выпуклых | При новом строительстве | 500 |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | 400 |
|  |  |  | Вогнутых | При новом строительстве | 150 |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | 100 |
|  |  | Наибольший продольный уклон, ‰ | В равнинной местности | При новом строительстве | 40 |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | 50 |
|  |  |  | В горной местности | При новом строительстве | - |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | 100 |
|  |  | Поперечный уклон проезжей части, ‰ | При новом строительстве |  | 15 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 20 |
|  |  | Уклон виража, ‰, при радиусе | 5-10 м | При новом строительстве | Более 30 |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | 30 |
|  |  |  | 10-20 м | При новом строительстве | Более 20 |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | 20 |
|  |  |  | 20-50 м | При новом строительстве | Более 15 |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | 15 |
|  |  |  | 50-100 м | При новом строительстве | 20 |
|  |  |  |  | В стесненных условиях | - |
|  |  | Габарит по высоте, м | При новом строительстве |  | 2,5 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 2,25 |
|  |  | Расстояние до бокового препятствия, м | 0,5 |  |  |
| Примечания: 1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». 2. Устройство велополос, велодорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры следует предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, образовательных организаций, зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним. 3. Велосипедные и велопешеходные дорожки должны размещаться вдоль автомобильных дорог общего пользования (элементов улично-дорожной сети населенного пункта), в озелененных территориях общего пользования. Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются. 4. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велодорожки, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), иные элементы велотранспортной инфраструктуры. 5. Велопарковки, велосипедные стоянки устраиваются при объектах общественно-делового, социально-культурного и иного назначения. 6. Уличные велопарковки для кратковременного хранения рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в организации, в хорошо освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора существующих камер видеонаблюдения. 7. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие велопарковок постоянного хранения, размещение которых допускается в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области автомобильных дорог местного значения, парковок и дорожного сервиса

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения муниципального округа | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог, км/ 1000 кв. км | 16,1 |  |
| Парковки |  |  |  |  |
| Объекты парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон и общественно-деловых зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь земельных участков гаражей (гаражей-стоянок) и стоянок легковых автомобилей, кв. м на одно машино-место | Гараж (гараж-стоянка) одноэтажный | 30 |
|  |  |  | Гараж (гараж-стоянка) двухэтажный | 20 |
|  |  | Количество машино-мест для кратковременной остановки автотранспорта родителей (законных представителей), привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также работников указанных образовательных организаций, машино-мест | Общеобразовательные организации вместимостью до 1100 обучающихся | 1 машино-место на 100 учащихся и 7 машино-мест на 100 работников |
|  |  |  | Дошкольные образовательные организации вместимостью до 330 мест | 5 |
|  |  | Количество парковочных мест для помещений нежилого назначения (встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные, отдельно стоящие) | Вид разрешенного использования земельного участка (числовое обозначение вида разрешенного использования) [1] | Одно машино-место на следующее количество расчетных единиц, кв. м |
|  |  |  | Общественное использование объектов капитального строительства [2] |  |
|  |  |  | Коммунальное обслуживание (3.1) | 110 |
|  |  |  | Социальное обслуживание (3.2) | 200 |
|  |  |  | Бытовое обслуживание (3.3) (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) | 25 |
|  |  |  | Здравоохранение (3.4) | По СП 158.13330 |
|  |  |  | Образование и просвещение (3.5) | 440 |
|  |  |  | Культурное развитие (3.6) | 150 |
|  |  |  | Религиозное использование (3.7) | 200, но не менее 10 машино-мест на объект |
|  |  |  | Общественное управление (3.8) | 220 |
|  |  |  | Обеспечение научной деятельности (3.9) | 170 |
|  |  |  | Ветеринарное обслуживание (3.10) | 200 |
|  |  |  | Предпринимательство |  |
|  |  |  | Деловое управление (4.1) | 60 |
|  |  |  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) [3] | 50 |
|  |  |  | Рынки (4.3) | 50 |
|  |  |  | Магазины (4.4) [4] | 35 |
|  |  |  | Банковская и страховая деятельность (4.5) [5] | 35 |
|  |  |  | Общественное питание (4.6) | 60 |
|  |  |  | Гостиничное обслуживание (4.7) | По СП 257.1325800 |
|  |  |  | Развлечения (4.8) | 300 |
|  |  |  | Спорт (5.1) | 55 |
|  |  |  | Городские парки | 1500 |
|  |  |  | Зоны отдыха | 1500 |
|  |  |  | Производственная деятельность |  |
|  |  |  | Склады (6.9) | 500 |
|  |  | Количество машино-мест на стоянках автомобилей, гостевых стоянках автомобилей для помещений жилого назначения многоквартирного жилого здания (в том числе многоквартирного блокированного жилого здания) | 1 машино-место на 135 кв. м общей площади квартир многоквартирного жилого здания, определяемой в соответствии с пунктом А.2.3 раздела А.2 приложения А СП 54.13330.2022 [6] |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до объектов парковки, м [7] | До объектов парковки для кратковременной остановки автотранспорта родителей (законных представителей), привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также работников указанных образовательных организаций | 200 |
|  |  |  | В гаражах, наземных стоянках автомобилей закрытого типа, обвалованных и подземных стоянках автомобилей | 800 |
|  |  |  | То же в условиях реконструкции | 1200 |
|  |  |  | На парковке в красных линиях (в границах территорий общего пользования) | 800 |
|  |  |  | То же в условиях реконструкции | 1200 |
| Объекты парковки легковых автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей | Пляжи и парки в зонах отдыха | 15 |
|  |  |  | Лесопарки и заповедники | 7 |
|  |  |  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 10 |
|  |  |  | Береговые базы маломерного флота | 10 |
|  |  | Количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 3 |
|  |  | Количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | От входов в парки | 400 |
|  |  |  | В зонах массового отдыха | 1000 |
| Объекты парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или переводящих инвалидов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [8] | Доля мест для транспорта инвалидов, % | 10 (не менее 1 места) |  |
|  |  | Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест) | На автостоянке до 100 мест включительно | 5%, но не менее одного места |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов | 50 |
|  |  |  | то же, при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка | 150 |
|  |  |  | От входа в жилое здание | 100 |
|  |  |  | то же, при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка | 150 |
| Объекты дорожного сервиса автомобильных дорог общего пользования [16] |  |  |  |  |
| Пункт общественного питания (ПОП) | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальное расстояние между ПОП, км | В границах полос отвода |  |
|  |  |  | Нескоростной автодороги I, II, III класса (категории) | 100 |
|  |  |  | Нескоростной автодороги IV класса (категории) | 150 |
|  |  |  | V класса (категории) | 300 |
| Автозаправочная станция (АЗС) | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальное расстояние между АЗС, включая торговый объект, зарядные колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями, км | В границах полос отвода |  |
|  |  |  | Нескоростной автодороги I класса (категории) | 50 |
|  |  |  | Нескоростной автодороги II, III класса (категории) | 100 |
|  |  |  | Нескоростной автодороги IV класса (категории) | 150 |
|  |  |  | V класса (категории) | 300 |
| Станция технического обслуживания (СТО) | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальное расстояние между СТО, км | В границах полос отвода |  |
|  |  |  | Нескоростной автодороги I, II, III, IV класса (категории) | 150 |
| Примечания: 1. Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, установленный приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 2. Для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложению Б СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003», допускается полученное расчетом число машино-мест уменьшать на 15%. 3. В сохраняемой застройке при размерах суммарной поэтажной площади объектов торговли от 500 до 1000 кв. м полученное расчетом число парковок и машино-мест допускается снизить в 2,5 раза, при размерах суммарной поэтажной площади менее 500 кв. м парковки и машино-места допускается не предусматривать. 4. Для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) допускается полученное расчетом число машино-мест снизить в два раза. 5. Для банков и кредитно-финансовых учреждений без операционных залов допускается полученное расчетом число машино-мест уменьшать в два раза. |  |  |  |  |
| 6. Для земельного участка (в границах предполагаемой к застройке территории), который образован в целях исполнения мероприятий в рамках государственных программ Архангельской области по строительству многоквартирного жилого здания, норматив для паркования и хранения автомобилей допускается уменьшать на 20% процентов от необходимого количества машино-мест на автостоянках, гостевых стоянках автомобилей для помещений жилого назначения многоквартирного жилого здания (в том числе многоквартирного блокированного жилого здания). 7. При размещении необходимого количества машино-мест: - для приобъектной стоянки легковых автомобилей для приобъектной стоянки легковых автомобилей, предусмотренной для встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения многоквартирного жилого здания, следует учитывать нормы пункта 1.7 раздела 1.4 части III РНГП Архангельской области; - на стоянках автомобилей гостевых стоянках автомобилей для помещений жилого назначения многоквартирного жилого здания (в том числе многоквартирного блокированного жилого здания) следует учитывать нормы пункта 1.8 раздела 1.4 части III РНГП Архангельской области. 8. Объекты парковки для людей с инвалидностью размещаются на всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации. 9. При подготовке проекта планировки территории в отношении элемента планировочной структуры (жилого района, микрорайона, квартала) или его части, внесении изменений в такой проект планировки территории не допускается уменьшение расчетного показателя обеспеченности машино-местами за счет смежных элементов планировочной структуры (жилого района, микрорайона). Во вновь планируемых жилых районах, микрорайонах, кварталах, подлежащих застройке, стоянки автомобилей, в том числе гостевые, следует размещать в границах таких жилых районов, микрорайонов, кварталов. 10. В границах территории, предназначенной для размещения индивидуальных жилых домов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, необходимо предусматривать гостевые стоянки автомобилей с твердым покрытием на территориях общего пользования из расчета 1 машино-место на 10 домов. 11. На территории, прилегающей к помещениям многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению либо территориально обособленного структурного подразделения многофункционального центра, предусматривается автостоянка из расчета 1 машино-место на каждые 80 кв. м общей площади многофункционального центра или территориально обособленного структурного подразделения. 12. На территориях кладбищ и крематориев либо прилегающих к данным объектам похоронного назначения территориях должна быть предусмотрена автостоянка для транспортных средств, в том числе автокатафалков. Устройство автостоянок осуществляется из расчета 2 машино-места на 1 га территории общественного кладбища, 4 машино-места на 1 га территории крематория. 13. Размещение стоянки автомобилей, гостевой стоянки автомобилей рекомендуется предусматривать в составе документации по планировке территории. При этом документацией по планировке территории рекомендуется предусматривать одновременную реализацию очередей строительства (реконструкции) многоквартирных жилых зданий, для жителей которых обеспечивается потребность в машино-местах, и размещения стоянок автомобилей, гостевых стоянок автомобилей. 14. Двойное использование машино-мест допускается в дневное время для сотрудников и посетителей встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирных жилых зданий, в ночное время для жителей домов - исключительно на плоскостных открытых стоянках автомобилей при обосновании разделения во времени в течение суток или дней недели пикового спроса на паркование легковых автомобилей посетителями зданий и сооружений различного функционального назначения. 15. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13130.2013. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на топливно-раздаточных комплексах, автозаправочных станциях, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей. Не менее одной топливно-раздаточной колонки каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на автозаправочных станциях должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.2020. 16. В случае если в пределах указанного максимально допустимого расстояния объект дорожного сервиса того же вида размещен в границах придорожных полос автомобильной дороги либо за пределами придорожных полос автомобильной дороги, но присоединен к ней, максимально допустимое расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида может быть увеличено, но не более чем в 2 раза. |  |  |  |  |

Таблица 1.4

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. | Город Мезень | 48 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 24 |
|  |  | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, % | 20 |  |
|  |  | Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [1] | До 100 мест | 44 |
|  |  |  | От 100 мест | 38 |
|  |  |  | В комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест | 34 |
|  |  | Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), кв. м | 7 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м [2] | Город Мезень | 500 |
|  |  |  | В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности | 800 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1000 |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. | Город Мезень | 139 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 90 |
|  |  | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, % | 25 |  |
|  |  | Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [3] | От 30 до 170 | 80 |
|  |  |  | От 170 до 340 | 55 |
|  |  |  | От 340 до 510 | 40 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м [2] | Город Мезень | 500 |
|  |  |  | В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности | 800 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1000 |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. [4] | Город Мезень | 128 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 83 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |
| Примечания: 1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 2. При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км. 3. Показатели площади земельных участков общеобразовательной организации приведены для общеобразовательных организаций со следующими характеристиками: полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна. 4. В городе Мезень рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) |  |  |  |  |

Таблица 1.5

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области физической культуры, школьного спорта и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел. | 122 |  |
| Спортивные площадки (плоскостные спортивные сооружения) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество спортивных площадок, ед. | Населенные пункты с численностью населения свыше 50 чел. | 1 |
|  |  |  | Населенные пункты с численностью населения менее 50 чел. | Не нормируется |
|  |  | Площадь территории плоскостных спортивных сооружений, га на 1 тыс. чел. | 0,7 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| Физкультурно-спортивные залы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | Населенные пункты с численностью населения свыше 500 чел. | 1 |
|  |  |  | Населенные пункты с численностью населения менее 500 чел. | Не нормируется |
|  |  | Площадь пола спортивных залов общего пользования, кв. м на 1 тыс. чел. | 350 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| Примечания: 1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). 3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 5. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. |  |  |  |  |

Таблица 1.6

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Места накопления ТКО [1] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество контейнерных площадок, ед. | Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2] |
|  |  | Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м./чел. | 0,03 [3] |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м [4] | 100 |
| Примечания: 1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки). 2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования. 4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров |  |  |  |

Таблица 1.7

- Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), % | 95 |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, % | 80 |

Таблица 1.8

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области гражданской обороны

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная система оповещения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Охват территории постоянного проживания населения, % | 100 |

Таблица 1.9

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. на 10 тыс. чел. [1] | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. [2] | 40 |
| Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. на 7 тыс. детей [1] | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. [2] | 40 |
| Краеведческий или художественный музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. [2] | 40 |
| Тематический музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. [2] | 40 |
| Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. [2] | 40 |
| Учреждение клубного типа (дом культуры) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. на 20 тыс. чел. [3] | 1 |
|  |  | Количество мест на тыс. чел. [4] | 80 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. [2] | 40 |
| Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. на 20 тыс. чел. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. [2] | 30 |
| Примечания: 1. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются филиалы общедоступной библиотеки (включая детское отделение) или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. чел. 2. Транспортная доступность в отдаленных сельских населенных пунктах не устанавливается. 3. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются подразделения клубной системы муниципального округа в расчете 1 сельский клуб на 1 тыс. чел. 4. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования |  |  |  |

Таблица 1.10

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области массового отдыха и оздоровления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Территории зон массового кратковременного отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Общая площадь территории зоны отдыха, кв. м на одного посетителя | 500 |
|  |  | Площадь интенсивно используемой территории зоны отдыха для активных видов отдыха, кв. м на одного посетителя | 100 |
| Примечание: 1. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, детских оздоровительных лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных организаций, территорий ведения гражданами садоводства и огородничества, автомобильных дорог общего пользования и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300 м |  |  |  |

Таблица 1.11

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области погребения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбища традиционного захоронения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел. | 0,24 |
| Кладбища урновых захоронений после кремации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел. | 0,02 |

Таблица 1.12

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области сельского хозяйства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность застройки сельскохозяйственных предприятий, % | Тепличные предприятия: многопролетные теплицы общей площадью 6 га | 54 |
|  |  |  | То же общей площадью 12 га | 56 |
|  |  |  | Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью до 5 га | 42 |
|  |  |  | Товарные предприятия крупного рогатого скота молочные при привязном или беспривязном содержании коров на 400 коров | 45 |
|  |  |  | Откормочные площадки на 1000 скотомест | 55 |
|  |  |  | Коневодческие племенные с конюшенным содержанием на 20 кобыл | 36 |
|  |  |  | То же на 40 кобыл | 38 |
|  |  | Минимальная плотность застройки земельных участков фермерских (крестьянских) хозяйств, % | По производству молока | 40 |
|  |  |  | По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | 35 |
| Примечание: 1. Минимальная плотность застройки сельскохозяйственных предприятий, не указанных в таблице, принимается по приложению А СП 19.13330.2019 |  |  |  |  |

Таблица 1.13

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области связи

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты экстренной телефонной связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт, ед. | Город Мезень | Не нормируется |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, мин. | 15 |  |
| Объекты почтовой связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | Город Мезень | 1 на 6 тыс. чел. |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1 на 5 тыс. чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |  |

Таблица 1.14

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество стационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ | Всего | 22 |  |
|  |  |  | В том числе торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 10 |  |
|  |  | Площадь стационарных торговых объектов в городе Мезень, кв. м на 1000 чел. | Всего, в том числе: | 280 |  |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 100 |  |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров | 180 |  |
|  |  | Площадь стационарных торговых объектов в сельских населенных пунктах, кв. м на 1000 чел. | Всего, в том числе: | 300 |  |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 100 |  |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров | 200 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Для города Мезень при застройке от трех этажей и выше | 500 |  |
|  |  |  | Для города Мезень при одно-, двухэтажной застройке | 800 |  |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 2000 |  |
| Предприятия общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. | Для города Мезень | 40 (8) [1] |  |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 40 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Для города Мезень при застройке от трех этажей и выше | 500 |  |
|  |  |  | Для города Мезень при одно-, двухэтажной застройке | 800 |  |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 2000 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. | Для города Мезень | 9 (2) [1] |  |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 7 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Для города Мезень при застройке от трех этажей и выше | 500 |  |
|  |  |  | Для города Мезень при одно-, двухэтажной застройке | 800 |  |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 2000 |  |
| Примечания: 1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе. 2. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.15

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |

Таблица 1.16

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области организации архивного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |

Таблица 1.17

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилой фонд | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, кв. м общей площади жилых помещений на человека | В соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления муниципального округа |
|  |  | Средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений, кв. м площади жилых помещений на человека | 53 |

Таблица 1.18

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области озеленения территории и благоустройства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Площадь территории, кв. м/чел. [1] | Город Мезень | 10 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 12 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |
|  |  | Пешеходная доступность, м | 800 |  |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории, кв. м/чел. [2] | Площадки для игр детей | 0,7 |
|  |  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 0,2 |
|  |  |  | Площадки для занятия физкультурой | 0,7 |
|  |  |  | Площадки для хозяйственных целей | 0,03 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Площадки для игр детей | 100 |
|  |  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 100 |
|  |  |  | Площадки для занятия физкультурой | 800 |
| Примечания: 1. Площадь озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов в зоне тундры и лесотундры следует уменьшать - до 2 кв. м на одного человека. 2. Допускается уменьшение показателей площади элементов благоустройства придомовой (приватной) территории на 20%: - при исполнении мероприятий в рамках государственных программ Архангельской области по строительству многоквартирного жилого дома; - для сельских населенных пунктов |  |  |  |  |

Таблица 1.19

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделения пожарной охраны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия, мин. | Город Мезень | 10 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 20 |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество сторон здания для подъезда, ед. | В соответствии с СП 4.13130.2013 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда, м | 150 |  |
| Примечания: 1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел. 2. Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м – при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м – при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно; 6 м – при высоте зданий или сооружений более 46 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.1.4 и п. 8.2.3) |  |  |  |  |

Таблица 1.20

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области охраны порядка

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на, ед. | 1 на административный участок [1] |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, км | Город Мезень | 1,5 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Не нормируется |
| Примечание: 1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек |  |  |  |  |

  - Приложения к основной части

    - Перечень нормативно-правовых актов и иных документов

- Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024).

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 08.07.2024).

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 04.08.2023).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023).

- Иные нормативные акты Российской Федерации

- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» (ред. от 08.08.2016).

- Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).

- Приказ Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».

- Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

- Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

- Нормативные акты Архангельской области

- Закон Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс Архангельской области» (ред. от 31.05.2024).

- Закон Архангельской области от 29.10.2010 № 212-16-ОЗ (ред. от 02.07.2024) «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности, защиты прав потребителей и средств индивидуализации товаров».

- Закон Архангельской области от 27.04.2022 № 552-34-ОЗ «О преобразовании городского и сельских поселений Мезенского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Мезенского муниципального округа Архангельской области».

- Закон Архангельской области от 20.12.2022 № 665-40-ОЗ «Об описании границ территории Мезенского муниципального округа Архангельской области и о признании утратившими силу отдельных областных законов».

- Постановление Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области» (ред. от 28.12.2023).

- Нормативные акты Мезенского муниципального округа Архангельской области

- Устав Мезенского муниципального округа Архангельской области (принят решением Собрания депутатов Мезенского муниципального округа от 24.11.2022 № 23, ред. от 07.06.2024).

- Муниципальная программа «Развитие образования в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» (утв. постановлением администрации Мезенского муниципального округа от 28.09.2023 № 803).

- Своды правил по проектированию и строительству

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, в ред. от 27.06.2023).

- СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181, в ред. от 09.12.2010).

- СП 19.13330.2019 «Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 14.10.2019 № 620/пр, в ред. от 19.12.2022).

- СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр).

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр, в ред. от 27.12.2021).

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 09.06.2022).

- СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 265, в ред. от 15.12.2021).

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, в ред. от 31.05.2022).

- СП 140.13330.2012 «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (утв. и введен в действие Приказом Госстроя от 27.12.2012 № 122/ГС, в ред. от 20.10.2016).

- СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр).

- Иные документы

- ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, в ред. от 14.02.2022).

    - Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение – гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения.

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Красная линия – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Микрорайон (квартал) – планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садовые комплексы и объекты - сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

Парковка – стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользования, устраиваемая на элементах поперечного профиля улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраиваемая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров.

Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

Стоянка автомобилей (автостоянка) – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей (для объектов жилого и нежилого назначения).

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

    - Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Мезенского муниципального округа Архангельской области применяются следующие сокращения:

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

РНГП Архангельской области – нормативы градостроительного проектирования Архангельской области;

ТКО – твердые коммунальные отходы.

.

- Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

  - Результаты анализа территориальных особенностей 
Мезенского муниципального округа Архангельской области, 
влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП муниципального округа необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Мезенского муниципального округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

    - Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа

Мезенский муниципальный округ расположен на севере Архангельской области.

Границы Мезенского муниципального округа, их описание устанавливаются законом Архангельской области от 20.12.2022 № 665-40-ОЗ «Об описании границ территории Мезенского муниципального округа Архангельской области и о признании утратившими силу отдельных областных законов».

Административным центром Мезенского муниципального округа является город Мезень.

В границы муниципального образования «Мезенский муниципальный округ» входят территории города Мезени, поселков Затон, Каменка, Кепино, Коршаково, Морозилка, Окуловский, деревень Азаполье, Баковская, Березник, Бор, Бычье, Езевец, Елкино, Жукова, Заакакурье, Заозерье, Инцы, Калино, Карьеполье, Кильца, Кимжа, Козьмогородское, Лампожня, Лобан, Майда, Мегра, Мелогора, Мосеево, Нижа, Петрова, Петровка, Печище, Погорелец, Сафоново, Семжа, Совполье, Соколово, Сояна, Тимощелье, Усть-Няфта, Усть-Пеза, Целегора, Черсова, Чеца, Чижгора, сел Долгощелье, Дорогорское, Жердь, Койда, Ручьи, острова Моржовец, мыса Абрамовский и маяка Вороновский.

Согласно таблице 4.1 СП 42.13330.2016 город Мезень является малым городом (городской населенный пункт), остальные населенные пункты Мезенского муниципального округа являются сельскими населенными пунктами.

Мезенский муниципальный округ относится к районам Крайнего севера. Северная и северо-западная часть округа расположена на побережье Белого моря.

Характеристика Мезенского муниципального округа Архангельской области представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

- Характеристика Мезенского муниципального округа Архангельской области 
(по данным статистики на начало 2024 года)

| Муниципальное образование | Административный центр | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. | Площадь, кв. км | Плотность населения, чел./кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мезенский муниципальный округ | Город Мезень | 54 | 7098 | 34410 | 0,21 |

Численность населения Мезенского муниципального округа на начало 2024 года составляла 7098 чел. в том числе численность городского населения 2835 чел., численность сельского населения 4263 чел.

Плотность населения муниципального округа на начало 2024 года составляла 0,21 чел. на кв. км.

Численность населения Мезенского муниципального округа характеризуется сокращением (рисунок 2.1). С начала 2019 года по начало 2024 года сокращение численности населения муниципального образования составило 1384 чел. или 16,3%.

Рисунок 2.1. Динамика численности населения Мезенского муниципального округа Архангельской области в 2019-2024 гг. (данные на начало года, до 2022 года – численность населения Мезенского муниципального района)

Возрастная структура населения Мезенского муниципального округа Архангельской области на начало 2023 года отражена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

- Возрастная структура населения Мезенского муниципального округа 
Архангельской области (по данным статистики на начало 2023 года)

| Возраст | Городское население | Сельское население | Всего | Возраст | Городское население | Сельское население | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21 | 40 | 61 | 40-44 | 220 | 209 | 429 |
| 1-4 | 98 | 71 | 169 | 45-49 | 195 | 260 | 455 |
| 5-6 | 63 | 55 | 118 | 50-54 | 233 | 315 | 548 |
| 7-15 | 352 | 360 | 712 | 55-59 | 244 | 500 | 744 |
| 16-17 | 55 | 50 | 105 | 60-64 | 240 | 684 | 924 |
| 18 | 14 | 21 | 35 | 65-69 | 229 | 557 | 786 |
| 19 | 5 | 16 | 21 | 70 и старше | 336 | 711 | 1047 |
| 20-24 | 60 | 103 | 163 | моложе трудоспособного возраста | 534 | 526 | 1060 |
| 25-29 | 80 | 113 | 193 | трудоспособный возраст | 1459 | 1907 | 3366 |
| 30-34 | 143 | 141 | 284 | старше трудоспособного возраста | 839 | 1983 | 2822 |
| 35-39 | 244 | 210 | 454 | Всего | 2832 | 4416 | 7248 |

Возрастная структура населения Мезенского муниципального округа характеризуется превышением в общей численности населения Мезенского муниципального округа доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного возраста (39% и 15% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения.

    - Виды объектов местного значения муниципального округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Перечень объектов местного значения Мезенского муниципального округа для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:

- статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- статьи 13.8 Закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс Архангельской области» (ред. от 31.05.2024) (далее – Закон Архангельской области № 153-9-ОЗ).

- Устава Мезенского муниципального округа Архангельской области.

В пп. 1 п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации к объектам местного значения муниципального округа отнесены объекты в следующих областях:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа;

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Мезенского муниципального округа, принят перечень видов объектов местного значения муниципального округа, отнесенных к таковым ст. 13.8 Закона Архангельской области № 153-9-ОЗ:

1) виды объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, расположенных на территории муниципального округа Архангельской области;

2) виды объектов водного, автомобильного транспорта;

3) автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа Архангельской области, виды объектов дорожного сервиса и искусственных дорожных сооружений применительно к таким автомобильным дорогам;

4) виды объектов образования;

5) виды объектов физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

6) виды объектов утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

7) виды объектов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах;

8) виды объектов гражданской обороны;

9) виды объектов культуры и искусства;

10) виды объектов массового отдыха и оздоровления;

11) виды объектов погребения;

12) виды объектов сельского хозяйства;

13) виды объектов охраны окружающей среды;

14) виды объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

15) объекты, необходимые для материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Архангельской области и муниципальных учреждений Архангельской области, находящиеся в ведении муниципального округа Архангельской области.

Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа определялись в соответствии с Уставом Мезенского муниципального округа Архангельской области.

  - Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части

Таблица 2.3

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты электропотребления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом дифференции городского населенного пункта (город Мезень – малый город) |
| Объекты теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 13 и 14 СП 50.13330.2012 |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2021 |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 в размере 100% водопотребления |

Таблица 2.4

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области водного, автомобильного и велосипедного транспорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Водный транспорт |  |  |
| Пристани, причалы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности 3 объекта на муниципальный округ принято согласно таблице подраздела «Пристани, причалы» раздела 1.2 части IV РНГП Архангельской области |
| Паромные переправы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности 1 объект на муниципальный округ принято согласно таблице подраздела «Паромные переправы» раздела 1.2 части IV РНГП Архангельской области |
| Автомобильный транспорт |  |  |
| Автостанции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности 1 объект на муниципальный округ принято согласно таблице подраздела «Автовокзалы и автостанции» раздела 2 части IV РНГП Архангельской области |
| Велосипедный транспорт |  |  |
| Велосипедные дорожки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Геометрические параметры велосипедной дорожки приняты в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014 и раздела 1.5 части III РНГП Архангельской области |

Таблица 2.5

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области автомобильных дорог местного значения, парковок и дорожного сервиса

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения муниципального округа | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значения принята в размере 16,1 км/1000 кв. км с учетом текущей обеспеченности. Расчет: Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального округа на конец 2023 года 553,1 км (по данным Росстата). Площадь Мезенского муниципального округа 34,410 тыс. кв. км. 553,1/34,41=16,1 км/1000 кв. км |
| Парковки |  |  |
| Объекты парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь земельных участков гаражей (гаражей-стоянок) и стоянок легковых автомобилей принята в соответствии с приложением 3 к РНГП Архангельской области. Количество машино-мест для кратковременной остановки автотранспорта родителей (законных представителей), привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также работников указанных образовательных организаций принято в соответствии с п. 1.6 раздела 1.4 части III РНГП Архангельской области. Количество парковочных мест для помещений нежилого назначения, требуемое в зависимости от функционального назначения объекта принято в соответствии с приложением 4 к РНГП Архангельской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность мест парковки принята согласно пунктам 1.6, 1.7 и 1.8 раздела 1.4 части III РНГП Архангельской области |
| Объекты парковки легковых автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016, приложением Ж СП 42.13330.2016 |
| Объекты парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или переводящих инвалидов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельный показатель мест для транспорта инвалидов установлен в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2020 и пунктом 1.10 части III РНГП Архангельской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность установлена в соответствии с пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020 и пунктом 1.10 части III РНГП Архангельской области |
| Объекты дорожного сервиса автомобильных дорог общего пользования |  |  |
| Пункт общественного питания (ПОП) | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальное расстояние между ПОП принято в соответствии с подразделом «Пункт общественного питания (ПОП)» раздела 2 части IV РНГП Архангельской области |
| Автозаправочная станция (АЗС) | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальное расстояние между АЗС, включая торговый объект, зарядные колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями, принято в соответствии с подразделом «АЗС» раздела 2 части IV РНГП Архангельской области |
| Станция технического обслуживания (СТО) | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальное расстояние между СТО принято в соответствии с подразделом «Станция технического обслуживания (СТО)» раздела 2 части IV РНГП Архангельской области |

Таблица 2.6

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях принимается по расчету. Согласно муниципальной программе «Развитие образования в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» (утв. постановлением администрации Мезенского муниципального округа от 28.09.2023 № 803), доля детей дошкольного возраста, получающих услуги по дошкольному образованию, должна составлять 85%. Расчет: Численность детей дошкольного возраста (1-6 лет) в городе Мезень на начало 2023 года составляла 161 чел. Общая численность городского населения округа на начало 2023 года 2832 чел. Таким образом, 85% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях городского населенного пункта составляет: 161*0,85/2832*1000=48 мест на 1000 жителей. Численность детей возраста 1-6 лет в сельских населенных пунктах Мезенского муниципального округа на начало 2023 года составляла 126 чел. Общая численность населения сельских населенных пунктов на начало 2023 года 4416 чел. Таким образом, 85% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях сельских населенных пунктов составляет: 126*0,85/4416*1000=24 места на 1000 жителей. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02. Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания принят согласно таблице 10.1 СП 42.13330.2016 |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест в общеобразовательных организациях определено расчетным путем в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 (100%-ный охват детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и до 75% детей – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену). Расчет: Численность городского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 352 чел. Численность городского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 55 чел. Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях городского населенного пункта: (352+55*0,75)/2832*1000=139 мест на 1000 чел. Численность сельского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 360 чел. Численность сельского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 50 чел. Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях сельского населенного пункта: (360+50*0,75)/4416*1000=90 мест на 1000 чел. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02. Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания принят согласно таблице 10.1 СП 42.13330.2016 |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест в организациях дополнительного образования определено расчетным путем в соответствии с в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских населенных пунктов – 65 мест, для городских населенных пунктов – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских населенных пунктов – 10 мест, для городских населенных пунктов – 30 мест). Расчет: Численность городского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 484 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в городе Мезень: 4840,75/2832=128 мест на 1000 чел. Численность сельского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 486 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в сельских населенных пунктах: 4860,75/4416=83 места на 1000 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02. |

Таблица 2.7

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области физической культуры, школьного спорта и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). |
| Спортивные площадки (плоскостные спортивные сооружения) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 спортивной площадки в населенном пункте с численностью более 50 человек принято в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649). Площадь территории плоскостных спортивных сооружений 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Данный показатель превышает соответствующий показатель подраздела «Плоскостные спортивные сооружения» раздела 6 части IV РНГП Архангельской области (1950 кв. м. на 1 тыс. чел.), поэтому может быть принят |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |
| Физкультурно-спортивные залы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с численностью более 500 человек принято в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649. Площадь пола спортивного зала принята в соответствии с подразделом «Физкультурно-спортивные залы» раздела 6 части IV РНГП Архангельской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |

Таблица 2.8

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Места накопления ТКО | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21 |

Таблица 2.9

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят 95%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят 80%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 |

Таблица 2.10

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области гражданской обороны

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная система оповещения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с п. 6.38 СП 165.1325800.2014 для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях на муниципальном уровне должна быть создана местная система оповещения (на территории муниципального образования) |

Таблица 2.11

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 общедоступной библиотеки на 10 тыс. чел. населения муниципального округа принято с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 детской библиотеки на 7 тыс. детей принято с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Краеведческий / художественный музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Тематический музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято с учетом требований таблицы 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Учреждение клубного типа (дом культуры) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 дома культуры на 20 тыс. чел. принято с учетом требований таблицы 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879. Уровень обеспеченности 80 мест на 1000 чел. принят по таблице 12 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 (показатель для муниципального округа с численностью населения до 10000 чел.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята с учетом требований таблицы 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
| Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 кинозала на 20 тыс. чел. принято с учетом требований таблицы 9 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. принята с учетом требований таблицы 9 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 |

Таблица 2.12

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области массового отдыха и оздоровления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Территории зон массового кратковременного отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с п. 9.21 СП 42.13330.2016 размер территории зон отдыха принята 500 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя |

Таблица 2.13

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области погребения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Кладбища традиционного захоронения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбищ традиционного захоронения принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
| Кладбища урновых захоронений после кремации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбищ урновых захоронений после кремации принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |

Таблица 2.14

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области сельского хозяйства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность застройки сельскохозяйственных предприятий принята по приложению А СП 19.13330.2019 |

Таблица 2.15

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области связи

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты экстренной телефонной связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее одного объекта на каждый населенный пункт сельского типа принято согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (далее – приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71), для населенных пунктов городского типа норматив не устанавливается |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 15 мин. установлена согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 |
| Объекты почтовой связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (пп. 15 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ). Количество объектов устанавливается в соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность 30 мин. установлена как для объекта периодического использования |

Таблица 2.16

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество торговых объектов принято в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к закону Архангельской области от 29.10.2010 № 212-16-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности, защиты прав потребителей и средств индивидуализации товаров» (ред. от 02.07.2024) (показатели для Мезенского муниципального округа). Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 |
| Объекты общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для микрорайонов и жилых районов в городском населенном пункте – городе Мезень) на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 |
| Объекты бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в городском населенном пункте (городе Мезень) в 9 рабочих мест (2 рабочих места для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек и 7 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 |

Таблица 2.17

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ |

Таблица 2.18

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области организации архивного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ |

Таблица 2.19

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный жилой фонд | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления муниципального округа. Средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений определена расчетным путем по текущей обеспеченности. Расчет: Общая площадь жилых помещений Мезенского муниципального округа на 2023 год составляла 377,54 тыс. кв. м (по данным Росстата). Численность населения Мезенского муниципального округа на конец 2023 года 7098 чел. Средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений: 377,54*1000/7098=53 кв. м/чел. |

Таблица 2.20

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области озеленения территории и благоустройства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования устанавливается в соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016, таблицей 6 пункта 10 части III РНГП Архангельской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с п. 9.4 СП 42.13330.2016. Переходная доступность принята 800 м в соответствии с п. 7.6 СП 476.1325800.2020 |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до площадок различного назначения принята в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016 |

Таблица 2.21

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Подразделения пожарной охраны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия не менее 10 мин. в городском населенном пункте и 20 мин. в сельском населенном пункте принято согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно п. 8.1.11 СП 4.13130.2013 |

Таблица 2.22

- Объекты местного значения муниципального округа 
в области охраны порядка

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Согласно таблице П.4 приложения П СП 42.13330.2016 1 участковый уполномоченный полиции предусматривается на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | В соответствии с примечанием к таблице П.4 приложения П СП 42.13330.2016 радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях городского населенного пункта следует устанавливать в 1 - 1,5 км до самого дальнего объекта участка. Допускается 1 участковый уполномоченный на сельский населенный пункт |

- Правила и область применения расчетных показателей

  - Область применения расчетных показателей

Действие местных нормативов градостроительного проектирования Мезенского муниципального округа Архангельской области распространяется на всю территорию Мезенского муниципального округа; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП Мезенского муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, установленные в МНГП Мезенского муниципального округа, применяются при подготовке генерального плана муниципального округа, правил землепользования и застройки муниципального округа, документации по планировке территории; выдаче градостроительного плана земельного участка; подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации); выдаче разрешения на строительство.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности.

  - Правила применения расчетных показателей

В процессе подготовки генерального плана Мезенского муниципального округа необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Мезенского муниципального округа следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального округа.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения округа в генеральном плане Мезенского муниципального округа (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в целях подготовки генерального плана Мезенского муниципального округа, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

МНГП Мезенского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Архангельской области в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Мезенского муниципального округа выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Архангельской области. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Мезенского муниципального округа, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Архангельской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Архангельской области.

МНГП Мезенского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Архангельской области в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Мезенского муниципального округа ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Архангельской области. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Мезенского муниципального округа, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Архангельской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Архангельской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Архангельской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

___________________________